Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Segundo Trabalho Laboratorial

Configuração e Estudo de uma Rede

RCOM – Redes de Computadores

2016/2017, MIEIC

Turma 07, Bancada 04:

- Sara Filipa Couto Fernandes up201405955@fe.up.pt

- Vasco Magalhães Pereira up201403485@fe.up.pt

- João Pedro Gomes Silva up201405490@fe.up.pt

- Diogo Amorim Cepa up201403367@fe.up.pt

Data: 20 de dezembro de 2016

Sumário

No âmbito da unidade curricular de Redes de Computadores, RCOM, do terceiro ano, primeiro semestre, do Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação, MIEIC, foi proposto o desenvolvimento de um cliente FTP (File Transfer Protocol), capaz de executar o download de um ficheiro, assim como a configuração e estudo de uma rede de computadores, com auxílio a várias experiências laboratoriais executadas durantes as próprias aulas práticas da unidade curricular.

Ao longo do desenvolvimento deste projeto laboratorial, realizaram-se seis experiências laboratoriais. Primeiramente, começou-se por configurar uma rede IP. De seguida, implementou-se duas LANs (Local Area Network) virtuais num switch, configurou-se um router em Linux e, posteriormente, configurou-se um router comercial implementando NAT (Network Address Translation). Por fim, implementou-se a aplicação de download FTP, usando como recurso as configurações obtidas pelas experiências laboratoriais.

Índice

1.	Introdução	4

2.	Cliente FTP	4

3.	Experiências Laboratoriais	6

3.1	Experiência 1 – Configurar uma rede de IPs	6

3.2	Experiência 2 – Implementar duas LANs virtuais num switch	6

3.3     Experiência 3 – Configurar um router em Linux	7

3.4     Experiência 4 - Configurar um router comercial e implementar NAT	8

3.5    Experiência 5 – DNS	9

3.6     Experiência 6 – Conexões TCP	9

4.	Conclusão	11

Anexo I	12

Anexo II	12

Experiência 1	12

Experiência 2	12

Passo 4	12

Passo 7	13

Passo 10	14

Experiência 3	15

Passo 5	15

Passo 10	16

Experiência 4	17

Passo 3	17

Passo 4	17

Passo 5	18

Passo 7	18

Experiência 5	18

Passo 3	18

Experiência 6	19

Passo 2	19

Passo 5	20

- Introdução

No âmbito da unidade curricular de Redes de Computadores, RCOM, foi proposto ao grupo a implementação de uma aplicação de download utilizando o protocolo FTP, com recurso a diversas experiências laboratoriais, realizadas no decorrer das aulas práticas.

A aplicação tinha como principal objetivo a implementação de um cliente FTP, na linguagem de programação C, usando sockets e TCP (Transmission Control Protocol). Esta aplicação é de fácil utilização, uma vez que o utilizador somente precisa de passar o URL, em sintaxe RFC1738, de forma correta:

ftp://[<user>:<password>@]<host>/<url-path>

As experiências laboratoriais executadas deram a conhecer os comandos necessários para configurar uma rede, aprofundando os conhecimentos teóricos abordados na unidade curricular.

Este relatório contém um capítulo referente a cada parte do trabalho, em que a primeira parte aborda a criação de um parser referente ao URL, passado como argumento, assim como a criação do cliente FTP. A segunda parte destina-se às experiências laboratoriais, onde cada subsecção é uma experiência respetiva.

- Cliente FTP

Foi desenvolvida uma aplicação em linguagem C, com o objetivo de fazer o download de um ficheiro de um servidor FTP. Após se ter compilado o makefile do projeto, deve-se correr o seguinte comando, onde o URL segue a sintaxe descrita no RFC1738:

./download ftp://[<user>:<password>@]<host>/<url-path>

Inicialmente, a aplicação começa por interpretar o URL respetivo, usando parser.h e parser.c, extraindo o username, password, host e o diretório do ficheiro a descarregar. Caso o utilizador queira fazer o download em modo anónimo basta que o URL esteja descrito da seguinte forma:

ftp://<host>/<url-path>

Neste último caso, o username e password terão valores default, sendo definidos com “anonymous” e “mail@domain”, respetivamente.

Depois de todas estas informações serem armazenadas, a aplicação tenta converter o host num endereço IP, através da função getHostIP(), pertencente a FTPClient.h e FTPClient.c. Esta função foi fornecida juntamente com o guião referente ao segundo trabalho e tem como objetivo retornar todos os IPs possíveis para criar uma conexão ao servidor FTP.

De seguida, tenta-se estabelecer a conexão TCP, utilizando a porta 21, e caso esta seja estabelecida com sucesso, é criado um socket para que seja possível comunicar com o servidor, sendo uma mensagem de boas vindas apresentada ao utilizador, através do terminal.

Assim, após todos estes passos é executado o login, utilizando o username, através do comando “USER username”, e a sua respetiva password, através do comando “PASS password”. Se o login for executado com sucesso, tenta-se entrar em modo passivo, usando o comando “PASV “. Caso a entrada em modo passivo seja feita com sucesso, o servidor retorna uma mensagem que contém o IP e a porta por onde irá ser descarregado o ficheiro.

Após a entrada em modo passivo, o cliente FTP envia o comando “RETR url-path”, para indicar qual o ficheiro a transferir e por fim, tenta abrir o mesmo, iniciando-se assim o download propriamente dito.

Por fim, faz-se o logout, utilizando o comando “QUIT “, de forma a concluir o download e a finalizar a aplicação.

Figura 1 - Execução da aplicação

- Experiências Laboratoriais

  - Experiência 1 – Configurar uma rede de IPs

Esta primeira experiência teve como objetivo fazer com que soubéssemos distinguir diferentes pacotes de dados e as suas finalidades.

Através da análise dos logs, verificámos que um dos pacotes de dados são os pacotes ARP. Estes pacotes permitem encontrar um endereço da camada de ligação (MAC) através de um IP.

O primeiro pacote ARP, é enviado para todos os computadores, contendo o IP para o qual é pretendido saber o MAC. Para que tal seja obtido, deve-se enviar o pacote em broadcast, a partir da máquina que deseja receber os dados.

No segundo pacote ARP, a máquina cujo MAC é o endereço alvo do primeiro pacote, envia o seu endereço MAC à máquina que pretendia esta informação.

Outros pacotes de dados verificados foram os pacotes ICMP, gerados através do comando ping. Estes pacotes têm dois IPs associados, um relativo à fonte e outro relativo ao destino.

Para que seja, portanto, possível distinguir as tramas (ARP, IP ou ICMP), é necessário observar o cabeçalho das mesmas e tentar analisá-lo. É, igualmente, através do cabeçalho que podemos descobrir o tamanho dos pacotes de dados.

Por vezes, no envio das tramas é ativado o mecanismo de loopback que permite detetar erros na transmissão de dados, uma vez que o emissor volta a receber o pacote de dados que tentou enviar. Este mecanismo permite, também, saber se os cabos de ligação se encontram em boas condições de uso.

  - Experiência 2 – Implementar duas LANs virtuais num switch

A segunda experiência teve como objetivo ensinar a configurar o switch e, posteriormente, criar duas LANs virtuais.

Para se conseguir configurar um VLAN, primeiro tem que se abrir o modo de configuração, utilizando “configure terminal” e depois deve-se executar o comando “vlan x”, onde x é o número da VLAN respetiva, na consola do switch.

De seguida, tem que se adicionar as respetivas portas em que os tuxs estão ligados no switch, selecionando a porta na mesma consola através do comando “interface fastethernet 0/y”, onde y é o número da porta a adicionar. Após o uso do comando referido, é preciso mudar o modo, “switchport mode access”, e adicionar a porta a uma VLAN com o comando “switchport access vlan x”, onde x é o número da VLAN. Por fim, termina-se a configuração da VLAN com o comando “end”.

Através da observação e análise dos logs, podemos concluir que há um broadcast domain para cada VLAN. Esta conclusão foi obtida, visto que fazendo broadcast no tux1 apenas os tuxs da mesma VLAN recebiam os pacotes de dados, verificando-se o mesmo para o tux2.

3.3     Experiência 3 – Configurar um router em Linux

A terceira experiência teve como objetivo converter o tux4 num router.

No tux1 tínhamos a rota da interface eth0, ou seja, a rota que é automaticamente criada quando é atribuído o endereço IP a essa mesma interface e uma outra rota para a rede 172.16.41.0, através da gateway 172.16.40.254.

No tux2 tínhamos a rota da interface eth0, ou seja, a rota que é automaticamente criada quando é atribuído o endereço IP a essa mesma interface e uma outra rota para rede 172.16.40.0, através da gateway 172.16.41.253.

No tux4 tínhamos as rotas das interfaces eth0 e eth1, sendo que as redes 172.16.40.0 e 172.16.41.0 são alcançáveis por este mesmo tux.

A tabela de fowarding (visível através do comando “route -n”), contém a informação da rede de destino, a gateway por onde o acesso é feito, a máscara de rede e a interface associada.

No passo 11 desta experiência, pôde-se observar que os pacotes ARP têm como objetivo informar o tux4 sobre quais os endereços MAC que estão associados ao IP de destino. No início, o tux1 verifica quem tem o IP 172.16.40.254. De seguida, o tux4 verifica quem tem o IP 172.16.41.1 e no caminho oposto, o tux2 verifica quem tem o IP 172.16.41.253 e o tux4, verifica numa outra vez, quem tem o IP 172.16.40.1. Assim, o tux4 serve como um intermediário. Já os pacotes ICMP têm sempre o mesmo IP de fonte e destino para que ao passarem pelos diferentes tuxs saberem sempre para onde têm de reencaminhar os pacotes.

3.4     Experiência 4 - Configurar um router comercial e implementar NAT

A quarta experiência consistiu em configurar um router comercial e implementar NAT, percebendo melhor esta funcionalidade.

Para que se pudesse adicionar uma rota estática num router comercial, escreveu-se o seguinte comando “ip route [rede de destino] [máscara de rede] [gateway IP]”, na consola do router.

Nesta experiência, caso o tux2 tenha uma rota para a rede 172.16.40.0, então os pacotes percorrem o seguinte trajeto tux2 -> tux4 -> tux1. Se essa rota for removida, os pacotes percorrem o caminho tux2 -> router comercial -> tux4 -> tux1. No entanto se ativarmos os redirects no tux2, na primeira vez o trajeto será tux2 -> router comercial -> tux4 -> tux1, contudo nas restantes vezes será tux2 -> tux4 -> tux1.

Aqui é, igualmente, pedido para adicionar a funcionalidade NAT ao router e para tal, basta selecionar, na consola do router, a interface pretendida através do comando “interface gigabitethernet 0/X”, onde X é o número da interface e posteriormente executar o comando “ip nat outside” para que a interface esteja ligada ao router da sala. Com “ip nat inside” as rotas são primeiro encaminhadas e depois interpretadas, sendo que no caso de “nat outside” se verifica o oposto.

Para além disso, é ainda necessário que se configurem os endereços a serem utilizados pelo router. Neste caso seriam:

- ip nat pool ovrld 172.16.1.49 172.16.1.49 prefix 24

- ip nat inside source list 1 pool ovrld overload

- access-list 1 permit 172.16.40.0 0.0.0.7

- access-list 1 permit 172.16.41.1 0.0.0.7

O NAT é uma funcionalidade que permite reescrever os IPs de origem e destino dos pacotes recebidos num router de forma a conectar uma rede local a uma rede externa. Assim, quando os pacotes de dados chegam ao router, provenientes da rede externa, ele sabe qual é o tux de destino, uma vez que este mantém uma hash table contendo essa informação.

3.5    Experiência 5 – DNS

A quinta experiência teve como objetivo configurar o servidor DNS, assim como verificar qual é o seu papel nas redes de computadores.

Para configurar o servidor DNS tem-se que editar o ficheiro /etc/resolv.conf, especificando o search (lixa.netlab.fe.up.pt) e o nameserver (172.16.1.1). Estes valores podem ser alterados utilizando o comando “echo ”search lixa.fe.up.pt\nnameserver 172.16.1.1“ > /etc/resolv.conf.

O servidor DNS é responsável por converter um endereço web, como por exemplo www.google.pt, num endereço IP do tipo 8.8.8.8.

Um primeiro pacote é enviado através do tux1 ao servidor DNS, com o domínio do website e este responde com o respetivo IP. Por sua vez, um segundo pacote envia uma lista contendo todos os servidores com aquele nome associado.

3.6     Experiência 6 – Conexões TCP

A sexta experiência teve como objetivo testar a aplicação FTP desenvolvida pelo grupo.

Esta aplicação abre duas ligações TCP. A primeira envia a informação do protocolo FTP, para se conseguir enviar pedidos ao servidor, como o username, password e ficheiro que pretendemos receber. A segunda ligação destina-se a transferir a informação do ficheiro que se escolheu para transferir.

A conexão TCP tem quatro fases que recaem sobre o estabelecimento da ligação, aceitação e rejeição de pacotes e término da ligação estabelecida.

O protocolo TCP utiliza um mecanismo ARQ bastante semelhante ao Go-Back-N, utilizando uma Sliding Window. Este é um mecanismo que em caso de erro na transmissão respetiva, tentar reenviar um pacote de cada vez, uma vez que assume que só um foi perdido. Os campos relevantes para este método são o ACK, tamanho da janela e número de sequência, sendo igualmente importante saber qual foi o último byte escrito, para se conseguir atualizar o tamanho da Sliding Window.

Para que o congestionamento de informação seja evitado, o protocolo TCP calcula se é possível enviar a informação sem ultrapassar o limite do buffer, o que caso aconteça faz com que bloqueie a aplicação até existir mais espaço disponível.

No seguinte gráfico consegue-se perceber a evolução da janela ao longo do tempo:

Figura 2 - Tamanho de janela

Assim, podemos verificar o efeito slow-start do TCP, assim como a consistência do tamanho da janela.

Nesta experiência, foi testado ainda o download simultâneo em dois tuxs, tux1 e tux2, onde verificámos que a taxa de transferência mantem-se igual, logo as múltiplas transferências em tuxs diferentes não influenciam a taxa de transferência, uma vez que no modo passivo cada transferência ocorre num porto diferente.

Figura 3 - Taxa de transferência

- Conclusão

Durante a elaboração da aplicação de download, utilizando o protocolo FTP e da realização das experiências laboratoriais, a compreensão do guião respetivo tornou-se importante para que todos os objetivos proposto fossem cumpridos. Igualmente, foi fucral o apontamento de diversas informações e comandos para que cada fase das experiências fosse cumprida com precisão de forma a que não se comprometesse as experiências seguintes.

No final da realização das duas partes do guião, o grupo conseguiu perceber como é que funcionava uma rede, neste caso, com um tamanho bastante reduzido, apercebendo-se da complexidade e trabalho que seria necessário para a criação de uma rede de elevada dimensão.

Anexo I

O código fonte do projeto encontra-se anexado juntamente com este relatório, na pasta denominada por “Código Fonte”.

Anexo II

Experiência 1

Experiência 2

Passo 4

Tux1

Passo 7

Tux1

Tux2

Tux4

Passo 10

Tux1

Tux2

Tux4

Experiência 3

Passo 5

Tux1

Passo 10

Tux4 eth0

Tux4 eth1

Experiência 4

Passo 3

Tux1

Passo 4

Tux2

Passo 5

Tux1

Passo 7

Tux1

Experiência 5

Passo 3

Tux1

Tux2

Tux4

Experiência 6

Passo 2

Tux1

Passo 5

Tux1